Загрузчик для синтезаторов ADF4xxx.

Загрузчик был сделан для синтезатора ADF4106 Александра RW3AZ  А учитывая интерес других радиолюбителей и для экономии их времени выкладывается на всеобщее обозрение. Данный микроконтроллерный загрузчик предназначен для интеграции в плату синтезатора для автоматической инициализации (записи) в микросхему синтезатора на базе Analog Devices ADF4xxx (или других) значений управляющих регистров, определяющих частоты, режимы и все другие параметры работы синтезатора. Четыре 3-х байтовых управляющих регистра записываются по протоколу SPI. Программа написана под микроконтроллер ATtiny13 (подойдет и для других 8-ногих ATtiny, но, возможно, потребуется коррекция Fuse bits). Логика программы простая: через 100мс после включения начинается передача регистров с паузой в 1мс, после окончания передачи еще одна пауза в 100мс и программное отключение микроконтроллера (Idle mode). Схема, исходник в BASCOM, прошивка (.bin) и файл для симуляции в PROTEUS (.dsn/.pwi) находятся в архиве в конце описания.

Для подготовки конкретных значений регистров ADF4xxx, нужно изучить значения битов регистров в datasheet на соответствующую микросхему синтезатора и воспользоваться помощниками: он-лайн калькулятором PLL Register Configuration Assistants  или программой ADIsimPLL. В последнем случае, потребуется побитовое вычисление регистра INIT (Initialization Latch) по datasheet. Но INIT регистр можно оставить и без изменения, с значениями как в прошивке  - этого достаточно для большинства случаев, а вычислить только другие 3 регистра (Function, N и R). Что касается он-лайн калькулятора, то в нем замечены некоторые «шероховатости». И вообще, конкретные значения битов в регистрах это отдельная тема.

PLL Register Configuration Assistants

These tools will generate the hex code values needed to configure the registers of the AD41xx and ADF42xx PLLs. They will also help determine the the values of the counters needed to obtain a certain output frequency given a reference clock.

ADIsimPLL

ADIsimPLL enables the rapid and reliable evaluation of new high performance PLL products from ADI. It is the most comprehensive PLL Synthesizer design and simulation tool available today. Simulations performed include all key non-linear effects that are significant in affecting PLL performance. ADIsimPLL removes at least one iteration from the design process, thereby speeding the design- to-market.

Для редактирования прошивки проще использовать двоичный (бинарный) файл *.bin, т.к. он представляет из себя непосредственно коды микроконтроллера,  в то время как HEX-файл (*.hex) есть формат специального представления, содержащий адреса, данные и контрольные суммы в одной строке и значительно хуже воспринимается, т.к. не рассчитан на ручное редактирование, соответственно выше вероятность ошибок и сложнее при редактировании…

Вариант программы для редактирования бинарного файла прошивки - HexEdit v1.03

Ниже приведен screenshot этой программы. Расположение и примерные значения четырех трехбайтовых регистров синтезатора выделены на скриншоте белым фоном и находятся начиная с адреса 280.

Взаимное расположение значений регистров в калькуляторах и прошивке

INIT

FUNC

NCNT

RCNT

Initialization Latch (INIT)

Function Latch (FUNC)

N Counter Latch (NCNT)

R Counter Latch (RCNT)

Значение регистра INIT вычисляются на основе datasheet и этого экрана по-битно

Последовательность действий.

1. С помощью HexEdit v1.03 в прилагаемой бинарной (файл *.bin) прошивке необходимо заменить байты с адреса 280h на новые в соответствии с рассчитанными значениями регистров.

2. Если программатор поддерживает бинарный формат, то перейти к п.3. Сконвертировать *.bin файл в формат HEX с помощью программы bin2hex.exe (см. архив), для этого программу нужно выполнить со следующими параметрами:

bin2hex.exe  входной-файл-прошивки.bin  выходной-файл-прошивки.hex  0  0000

цифры в конце нужны для автоматического выполнения – «0» задает выходной Intel  формат, а «0000» базовый адрес. Имена файлов не должны быть более 8 символов (DOS формат 8.3).

Например: bin2hex  adf-ldr.bin adf-ldr.hex 0 0000

Или просто запустить bin2hex.BAT

3. Загрузить bin или hex прошивку в микроконтроллер ATtiny программатором или по ISP интерфейсу.

При прошивке ATtiny следует использовать следующие Fuses: CLKDIV8 = 0 (programmed), CKSEL= 10 (Select 9.6Mc internal clock). Более подробную информацию о прошивке микроконтроллеров AVR можно ознакомиться здесь.

Схема

Микроконтроллер запитывается от источника питания синтезатора (VCC=3.3-3.6V).

При внутрисхемном программировании (ISP) следует помнить о соответствии VCC программатора и VCC синтезатора, т.е. чтобы VCC интерфейса ISP не превысило значение VCC синтезатора. Кроме того, при этом необходимо отключать ADF4xxx подав на его пин CE логический «0».

Как уже говорилось, схема (Loader N1) сделана под синтезатор RW3AZ, она имеет совмещенные сигналы SPI и ISP, что несколько не удобно – нужно управлять пином CE при внутрисхемном программировании (ISP). В новых  конструкциях оптимальнее использовать схему в которой сигнал LE перенесен на пин 2 или 3 (см. схему Loader N2) и, соответственно, для внутрисхемного программирования здесь не требуется никаких дополнительных переключений. Вариант прошивки для этого варианта находится в архиве под названием adf-ldr2.bin.Назначение сигналов на конкретные пины микроконтроллера можно переопределить изменением исходного кода и перекомпиляцией программы.

Архив ADF_Loader.zip (400kB)

Сергей RW3XA

04.11.2011

rw3xa@mail.ru